別表6(第6条関係)

消防活動上必要な進入路

| 1 進入路の幅員は、建築物の敷地に接続する公道又はその他の通路等(以下「取付道路」という。)の幅員に応じ、次の表に定めるとおりとすること |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取付道路の幅員 | 進入路の幅員 |  |
|  | 6メートル以上7メートル未満 | 8メートル以上 |  |
|  | 7メートル以上8メートル未満 | 7.5メートル以上 |  |
|  | 8メートル以上9メートル未満 | 7メートル以上 |  |
|  | 9メートル以上 | 6.5メートル以上 |  |
| 2 道路の隅切り斜辺長は3メートルを標準とすること(120度以上の鈍角の場合は隅切り不要) 3 進入路の縦勾配は、10パーセント以下とすること 4 進入路の構造は、総重量22トンの車が走行するのに十分な地盤支持力を有し、かつ、路面はコンクリート舗装又はアスファルト舗装とすること |  |  |  |  |  |  |