別表第4(第29条関係)

ホース損耗区分

| 区分 | 基準 |
| --- | --- |
| A級 | 1 磨耗、外傷、金具取付部の損傷及び修理箇所がないもの 2 配置年数が5年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
| B級 | 1 外傷、金具取付部の損傷及び修理箇所がないもの 2 配置年数が10年以内のもの 3 過去6月以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
| C級 | 1 外傷、金具取付部の損傷及び修理箇所が2箇所までのもの 2 配置年数が10年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
| D級 | 1 金具取付部の損傷がなく修理箇所が3箇所までのもの 2 配置年数が15年以内のもの 3 過去1年以内に耐圧試験(1Mpa)の判定を受けたもの |
| E級 | A級～D級以外のもの |
| 備考 | 1 耐圧試験(1Mpa)は、使用後(A級及びB級)及び各基準に応じて行うこと。 2 A級～D級は、それぞれすべての基準に該当すること。 3 A級及びB級は現場活動用とし、車両積載においてはA級及びB級が均衡するよう留意すること。 4 C級及びD級は訓練用とし、D級はC級が不足する場合にのみ使用すること。 5 E級は損耗程度により非常時用又は廃棄とすること。 |